Rada VR 145 (ref. VR 145) 1.1536.231

Vandaalbestendige, energiebesparende, verchroomde douchekop voor aansluiting op opbouwleidingen. De douchekop bestaat uit een basisplaat die op de wand wordt bevestigd, een verchroomd cilindrisch lichaam met een vast sproeirooster. Een bijhorende r.v.s. stijgpijp (lengte 713 mm of 1220 mm) dient apart besteld te worden.  Aan de onderzijde van de douchekop bevindt zich de aansluitopening (met O-ring) waarin de verticale r.v.s.-pijp past.

Het sproeirooster is in twee standen monteerbaar, de sproeihoek kan hiermee worden versteld van 18,5 tot 24,5 ten opzichte van het muuroppervlak. De douchekop wordt standaard geleverd met een ingebouwde drukcompenserende volumestroom-begrenzer die bij een minimale werkdruk van 150 kPa het debiet begrenst tot 9 l/min. Een doorstroombegrenzer voor een debiet van 6 l/min kan apart verkregen worden.