Rada VR 125 (ref. VR125) 1.1536.230

Vandaalbestendige, energiebesparende, verchroomde douchekop voor aansluiting op opbouwleidingen. De douchekop bestaat uit een basisplaat die op de wand wordt bevestigd, een verchroomd cilindrisch lichaam met een vast sproeirooster en een daarbijhorende r.v.s. stijgpijp met een lengte van 74 mm (apart te bestellen). Aan de bovenzijde van de douchekop bevindt zich de aansluitopening (met O-ring) waarin de verticale r.v.s.-pijp past.Het sproeirooster is in twee standen monteerbaar, de sproeihoek kan hiermee worden versteld van 18,5 tot 24,5 ten opzichte van het muuroppervlak.  De douchekop wordt standaard geleverd met een ingebouwde drukcompenserende volumestroom-begrenzer die bij een minimale werkdruk van 150 kPa het debiet begrenst tot 9 l/min. afhankelijk van het gekozen type. Een doorstroombegrenzer voor een debiet van 6 l/min kan apart verkregen worden.